DESCRIPCIÓN ELÉCTRICA ROBOT EUROBOT

2026

Índice

Pág 2 → Lista de Componentes Electrónicos

Pág 4 → Lista de conexiones de pines de la ESP32

LISTA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS

| Ítem | Componente | Cantidad | Función Principal | Foto Componente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32 | 1 | Procesamiento en tiempo real y control de actuadores. |  |
| 2 | Raspberry Pi 5 (8GB) | 1 | Procesamiento de alto nivel, visión y lógica de misión. |  |
| 3 | Driver L298N | 2 | Control de potencia y dirección (Puente H) de motores. |  |
| 4 | Motor DC 12V + Encoder | 4 | Propulsión y odometría (conteo de pasos). |  |
| 5 | Regulador DC 5V (3A) S13V30F5 | 1 | Conversión de voltaje para electrónica de control. |  |
| 6 | Servo TowerPro SG90 | 1 | Giro de la palma. |  |
| 7 | Servo Hitec HS-311 | 1 | Apertura y cierre de la garra. |  |
| 8 | Servo Giant FT5335M | 1 | Elevación de la garra. |  |
| 9 | Sistema de Arranque con Cuerda | 1 | Activación manual del ciclo de inicio del robot. |  |
| 10 | Seta de Emergencia | 1 | Interrupción inmediata de potencia por seguridad. |  |
| 11 | Batería 11.1V | 1 | Fuente de energía primaria para todo el sistema. |  |

Otros posibles  componentes

- Conectores de Empalme

- Fusibles

- Cargador Bateria

CONEXIONES DE PINES

Conexión ESP32 - Drivers

| Pin ESP32 | Función | Componente |
| --- | --- | --- |
| 22 | IN1 Rueda Delantera izquierda | Driver 1 → IN1 — FLW — DR1 |
| 21 | IN2 Rueda Delantera izquierda | Driver 1 → IN2 — FLW — DR1 |
| 17 | IN1 Rueda Delantera derecha | Driver 1 → IN1 — FRW — DR1 |
| 16 | IN2 Rueda Delantera derecha | Driver 1 → IN2 — FRW — DR1 |
| 25 | IN1 Rueda Trasera izquierda | Driver 2 → IN1 — BLW — DR2 |
| 23 | IN2 Rueda Trasera izquierda | Driver 2 → IN2 — BLW — DR2 |
| 19 | IN1 Rueda Trasera derecha | Driver 2 → IN1 — BRW — DR2 |
| 18 | IN2 Rueda Trasera derecha | Driver 2 → IN2 — BRW — DR2 |

Conexiones ESP32 - Encoders Ruedas

| Pin ESP32 | Función | Componente |
| --- | --- | --- |
| 26 | Canal A Rueda Delantera izquierda | Encoder → ENC — FLW — A |
| 27 | Canal B Rueda Delantera izquierda | Encoder → ENC — FLW — B |
| 34 | Canal A Rueda Delantera derecha | Encoder → ENC — FRW — A |
| 35 | Canal B Rueda Delantera derecha | Encoder → ENC — FRW — B |
| 32 | Canal A Rueda Trasera izquierda | Encoder → ENC — BLW — A |
| 33 | Canal B Rueda Trasera izquierda | Encoder → ENC — BLW — B |
| 36 | Canal A Rueda Trasera derecha | Encoder → ENC — BRW — A |
| 39 | Canal B Rueda Trasera derecha | Encoder → ENC — BRW — B |

Conexiones ESP32 - Servomotores

| Pin ESP32 | Función | Componente |
| --- | --- | --- |
| 5 | Control Pinza/Garra | Servo → SERVO GARRA |
| 4 | Control Giro Palma | Servo → SERVO GIRO |
| 14 | Control Elevación Garra | Servo → SERVO UP |
| 13 | Encoder Servo Elevación | Encoder → ENC — SERVO UP |